ПАСПОРТ

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОНЧИКОВ

МОДЕЛЬ: HKN-ADM01

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

  - Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

  - Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травмирования обслуживающего персонала.

  - Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для выпечки изделий из теста - пончиков.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Данное устройство разработано с учетом последних технологических инноваций и произведено с учетом современных стандартов безопасности. Тем не менее, следует уделить особое внимание вопросу безопасности при использовании данного оборудования. Неправильное использование или халатное отношение при использовании оборудования может привести к серьезным последствиям, поэтому всегда будьте внимательны и предельно осторожны при эксплуатации данного аппарата.

ВНИМАНИЕ!

Установка и эксплуатация данного оборудования должна выполняться только квалифицированным персоналом, который:

- прошел инструктаж и знает, как  эксплуатировать данное оборудование;

- прочитал и понял все инструкции по использованию оборудования;

- прошел инструктаж по технике безопасности.

- Очистка и обслуживание должны проводиться подготовленным персоналом.

- Все работы по подключению электрической части должны проводиться сертифицированными электриками.

- Во время эксплуатации только один работник имеет право находиться в рабочей зоне оборудования.

- Оборудование необходимо обесточить перед любым видом работ по обслуживанию или ремонту.

- Следует вести журнал обследования оборудования и согласно графику проводить инспекции.

- Убедитесь, что подключение к электропитанию произведено должным образом, имеется заземление.

- Никогда не отключайте элементы безопасности или не заменяйте их на другие, с более высокой нагрузкой.

- При обнаружении любых дефектов или неисправностей, которые могут нанести вред здоровью человека, немедленно выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.  Примите меры по восстановлению оборудования.

- Предупреждающие знаки в виде табличек и ярлыков  всегда должны находиться в обновленном состоянии и четко читаться.

- Все требующие того детали оборудования, утварь, продукты приготовления и рабочий персонал должны соответствовать санитарным нормам.

- Используйте только подходящее для приготовления во фритюре масло и жир.

- Употребление еды и напитков в рабочей зоне строго запрещено.

- Курение и использование вблизи открытого огня запрещено.

- В помещении с оборудованием должны быть приняты все превентивные меры по пожаротушению.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

| 1 | Контроллер с двигателем | 11 | Тумблер включения/выключения пластины переворачивания пончиков |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бункер для теста | 12 | Индикатор включения |
| 3 | Двигатель транспортера масла | 13 | Индикатор подачи пончиков |
| 4 | Пластина для переворачивания пончиков | 14 | Индикатор контроля температуры |
| 5 | Бункер для масла | 15 | Провод подключения бункера для теста |
| 6 | Звезда с пластинами транспортера масла | 16 | Провод подключения транспортера масла |
| 7 | ТЭН | 17 | Провод подключения двигателя транспортера масла |
| 8 | Счетчик | 18 | Провод подключения счетчика пончиков |
| 9 | Дисплей температуры | 19 | Провод питания |
| 10 | Тумблер включения/выключения аппарата |  |  |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

!  Внимательно прочитайте раздел безопасности перед началом использования оборудования.

!  Рабочий и обслуживающий персонал должны быть в соответствующую одежду и носить нескользящую обувь.

Установка и первый запуск оборудования

- при передвижении и переноске используйте специальные защитные перчатки и обувь;

- оборудование следует разместить на ровной, устойчивой,  горизонтальной поверхности;

- удалите все транспортировочные и упаковочные материалы;

- бункер для масла должен быть установлен и выровнен на опорах по уровню во всех направлениях для обеспечения максимальной устойчивости;

- перед подключением к электросети убедитесь, что питание соответствует требуемым характеристикам;

- убедитесь, что все электросоединения выполнены надлежащим образом, присутствует заземление.

Наполнение маслом

Внимание!

Необходимо всегда следить за уровнем масла! Масло в бункере должно всегда находиться на уровне, закрывающем ТЭНы устройства.

- Перед наполнением бункера, обязательно произведите его очистку.

- Залейте масло в бункер.

Слив масла

Перед очисткой бункера для масла или для замены масла после использования, его необходимо слить и заменить на новое.

Внимание!

Опасность получения ожогов!

Запрещено касаться дренажного отверстия руками!

Необходимо одеть защитные рукавицы и соответствующую одежду!

- Для сбора масла используйте устойчивую металлическую посуду в необходимом количестве.

- Переведите основной тумблер работы (10) в положение «Off» - Выключено.

- Отсоедините оборудование от сети электропитания.

- Выложите из бункера все оставшиеся продукты приготовления.

- Разместите посуду для сбора масла под сливным отверстием.

- Откройте кран и дайте маслу сбежать в контейнер для сбора.

- Дождись пока все масло выбежит, а бункер полностью остынет.

- Тщательно и не торопясь соберите все масло по краям и с углов и переместите его к дренажному отверстию с помощью лопатки или скребка.

Уход и обслуживание

Внимание!

Запрещено сливать масло в городскую систему канализации!

Все электронные компоненты оборудования должны быть защищены от попадания воды!

Запрещено использовать для очистки грубые инструменты!

Используйте специальные защитные перчатки и обувь!

- Перед очисткой слейте масло согласно описанию выше.

- Не допускается применение абразивных материалов или чистящих средств.

- Запрещается мыть оборудование под струей воды.

- Очистка производится с помощью мягкой влажной салфетки или тряпки и небольшого количества чистящего средства.

- Во время очистки необходимо предотвращать попадание воды на электрические соединения и ручки управления.