# Профессиональный блендер

# Модель B20P

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите инструкцию

- Во избежание поражения током не погружайте основание двигателя в воду или иную жидкость.

- Если дети используют прибор, или находятся рядом с ним, то процесс должен контролироваться взрослыми.

- Извлеките штепсель из розетки, если прибор не используется, а также перед снятием или установкой запчастей, перед очисткой или обслуживанием контейнера.

- Никогда не прикасайтесь к подвижным запчастям.

- Запрещается использовать прибор в случае повреждения кабеля или штепселя, а также при неполадках, падении, или иных повреждениях прибора. Немедленно обращайтесь в центр обслуживания для проведения возможной замены, осмотра, ремонта и настройки электронных и механических запчастей.

- Не используйте прибор на открытом воздухе.

- Не допускайте перегиба электрокабеля через край стола или рабочей поверхности, а также его контакта с раскаленной поверхностью.

- Не помещайте в контейнер руки и столовые приборы во время работы двигателя, во избежание получения серьезных увечий персонала или повреждения блендера. Допускается погружение в контейнер резиновой лопатки, но только когда двигатель не работает.

- ОСТОРОЖНО: лезвия очень остры. Соблюдайте осторожность при работе.

- Запрещается извлекать лезвия из контейнера, находящегося на основании двигателя.

- Запрещается работать с неплотно закрученными, поврежденными или сломанными лезвиями.

- Во избежание риска получения увечий никогда не устанавливайте лезвия на основание двигателя, если контейнер установлен неплотно.

- При работе с блендером всегда устанавливайте крышку на место.

- Дисплей будет поцарапан при контакте с губкой для мытья или острым предметом. Для очистки панели управления используйте мягкую ткань.

# Характеристики

Блендер B20P  разработан с использованием технологий, наработанных в течение многих лет. Мощный двигатель с лезвиями из нержавеющей стали предназначен для идеального измельчения продуктов.

- Максимальная скорость оборотов промышленного высокоскоростного двигателя составляет 37000 об/мин, высокоэффективный и мощный двигатель снабжается гарантией на 2000 часов. Прибор оснащен охлаждающим вентилятором и системой защиты двигателя от перегрева.

- Наличие электронной системы управления скоростью, стабильностью тока, защитой двигателя уменьшает необходимость вмешательства в работу прибора.

- Прибор оснащен системой защиты от токовых перегрузок.

- Кнопка SET, вариатор скорости и импульсный переключатель подходят для выполнения самых разных задач.

- Прочный приводной соединитель изготовлен из нержавеющей стали.

- Группа лезвий, перемещаемая шарикоподшипником, не перегорит во время длительной работы.

- При изготовлении использован особый надежный водостойкий клей.

- Контейнер изготовлен из пластика Germany Bayer.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## Фруктовый лед

- Ингредиенты: лед, фрукты, вода. Все перечисленные ингредиенты должны быть использованы.

- Поместите продукты в контейнер, закройте крышкой. При приготовлении густого напитка возьмите погружную насадку.

- Поверните вариатор на высокую скорость (максимальную).

- Нажмите кнопку SET. При небольшом количестве воды возьмите погружную насадку.

- По прошествии 3-5 секунд, когда ингредиенты смешаются, звук прибора станет тише. После этого можно будет отключить прибор, иначе, при длительном смешивании, лед превратится в воду.

- При смешивании фруктов, воды и льда фруктовый сок пропитает кусочки льда. В результате вы получите восхитительный густой фруктовый коктейль. При использовании только льда и воды вы не добьетесь эффекта густоты. Поэтому необходимо использовать лед, воду и фрукты.

## Смешивание фруктов и овощей.

- Поместите в контейнер фрукты, овощи и немного воды.

- Выставьте среднюю или высокую скорость.

- Нажмите кнопку SET, подождите 4-6 секунд, чтобы ингредиенты равномерно перемешались, после чего отключите прибор во избежание чрезмерного перемешивания.

Примечание:

- Кнопка медленной скорости предназначена для проведения проверок или смешивания особых ингредиентов, поэтому старайтесь не использовать ее часто.

- При смешивании сухих ингредиентов блендер не должен работать дольше 2 минут.

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ВКЛ/ВЫКЛ

Дисковый регулятор скорости

Импульсный переключатель

Механическая панель управления

## кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Вверх - ВКЛ, вниз - ВЫКЛ.

## Импульсный переключатель

Вверх - высокая скорость, 29000 об/мин, Вниз - низкая скорость 16000 об/мин.

Импульсный переключатель может использовать, только если прибор включен. Импульсный режим используется для быстрого обновления состояния продукта в контейнере, путем нажатия переключателя и удержания его в течение необходимого периода времени.

## Дисковый регулятор скорости

С его помощью пользователь может выбрать любую скорость работы прибора от 16000 до 29000 об/мин.

При использовании импульсного режима режим регулировки скоростей отключается.

Примечание:

1. Каждый прибор оснащен встроенным термодатчиком, регистрирующим температуру двигателя и отключающим его при перегреве. При этом необходимо снять контейнер и запустить прибор для охлаждения. Это занимает около 2 минут.

2. Особое примечание.

При перегреве двигателя обратите внимание на режим работы. Перегрев происходит при непрерывной работе прибора в течение дня или при использовании слишком густых ингредиентов.

#### Характеристики

| МОДЕЛЬ | B20P |
| --- | --- |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 230В~50Гц / 110В~60Гц |
| Объём, л | 2 |
| Температурный режим контейнера | -40℃～180℃ |
| Мощность: | 1500кВт |
| Вес | 5,5 кг |
| Длина провода | 1,8 м |
| Габариты | Ш210xГ230xГ520мм |
| Защита | Токовая и термозащита двигателя |

Прибор на 110В снабжен пробочным предохранителем на 15А.

Прибор на 220В снабжен пробочным предохранителем на 10А.