РОССИЯ

ООО ТД ТЕХНО

ПОЛКА ТЕПЛОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Полка тепловая настольная, далее по тексту – Полка, является дополнением к линиям раздачи питания или может использоваться отдельно.

  - Полка предназначена для подогрева тарелок перед выкладыванием на них продуктов питания и сохранения температуры, выложенных на тарелки или другие емкости, блюд перед подачей на линию раздачи на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 	Технические характеристики Полок приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полка тепловая настольная одноярусная (Полка тепловая настольная двухъярусная комбинированная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полка тепловая настольная двухъярусная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|  | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 | 300 400 |
| Род тока | Переменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В | 220±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Кол-во нагревательных элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Температура в зоне действия нагревательного элемента , не более | +60±5°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время разогрева, не более, мин | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 600х300х400 (800) 600х400х400 (800) | 700х300х400 (800) 700х400х400 (800) | 800х300400 (800) 800х400х400 (800) | 900х300х400 (800) 900х400х400 (800) | 1000х300х400 (800) 1000х400х400 (800) | 1100х300х400 (800) 1100х400х400 (800) | 1200х300х400 (800) 1200х400х400 (800) | 1300х300х400 (800) 1300х400х400 (800) | 1400х300х400 (800) 1400х400х400 (800) | 1500х300х400 (800) 1500х400х400 (800) | 1600х300х400 (800) 1600х400х400 (800) | 1700х300х400 (800) 1700х400х400 (800) | 1800х300х400 (800) 1800х400х400 (800) | 1900х300х400 (800) 1900х400х400 (800) | 2000х300х400 (800) 2000х400х400 (800) | 600х300х800 600х400х800 | 700х300х800 700х400х800 | 800х300х800 800х400х800 | 900х300х800 900х400х800 | 1000х300х800 1000х400х800 | 1100х300х800 1100х400х800 | 1200х300х800 1200х400х800 | 1300х300х800 1300х400х800 | 1400х300х800 1400х400х800 | 1500х300х800 1500х400х800 | 1600х300х800 1600х400х800 | 1700х300х800 1700х400х800 | 1800х300х800 1800х400х800 | 1900х300х800 1900х400х800 | 2000х300х800 2000х400х800 |
| Масса, кг | 9,0 (11,2) 9,9 (12,2) | 9,6 (12,0) 10,7 (13,1) | 10,2 (12,8) 11,4 (14,0) | 14,0 (16,7) 15,3 (18,1) | 14,6 (17,5) 16,1 (19,0) | 15,3 (18,2) 16,9 (19,9) | 15,9 (19,0) 17,6 (20,8) | 16,5 (19,8) 18,4 (21,8) | 20,3 (23,7) 22,3 (25,8) | 20,9 (24,5) 23,0 (26,7) | 21,5 (25,3) 23,8 (27,7) | 22,1 (26,3) 24,5 (28,6) | 22,7 (26,8) 25,3 (29,5) | 26,5 (30,7) 29,2 (33,6) | 27,1 (31,5) 30,0 (34,5) | 15,9 17,3 | 16,9 18,5 | 17,9 19,7 | 25,2 27,2 | 26,2 28,5 | 27,2 29,7 | 28,2 30,9 | 29,2 32,1 | 36,5 39,6 | 37,5 40,9 | 38,5 42,1 | 39,5 43,3 | 40,6 44,5 | 47,9 52,0 | 48,9 53,3 |
| Допустимая нагрузка, кг | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2	Условное обозначение:

ПН –  ___  ___  ___  /___  ___  ___  ___

1      2       3       4      5      6      7

ПН – полка настольная

- Вид полки:

8 – настольная.

- Количество ярусов:

1 – один ярус

2 – два яруса.

- Материал:

0 – нержавеющая стальA ISI 430

1 – нержавеющая стальA ISI 304.

- Габаритная длина полки, мм:

| 6 – 600 | 11 – 1100 | 16 – 1600 |
| --- | --- | --- |
| 7 – 700 | 12 – 1200 | 17 – 1700 |
| 8 – 800 | 13 – 1300 | 18 – 1800 |
| 9 – 900 | 14 – 1400 | 19 – 1900 |
| 10 - 1000 | 15 - 1500 | 20 - 2000 |

5.	Резерв:

0.

6. 	Габаритная ширина полки, мм:

3 – 300

4 – 400.

7.  Особые отметки:

Т – тепловая (уровень оснащен подогревом)

ТК – тепловая комбинированная (верхний уровень оснащен подогревом, нижний – нейтральный).

  - Устройство полки:

Тепловая полка представляет собой сборно-сварную конструкцию.

Состоит из двух Стоек и одной или двух Полок, в зависимости от модели. Сборка осуществляется при помощи Винтов. Кнопка включения («вкл./выкл.») находится на передней части корпуса. Для создания и поддержания необходимой температуры под рабочей поверхностью полки установлены энергосберегающие керамические нагревательные элементы сухого обогрева.

2.4	Схема электрическая полки показана на Рис.1:

Рисунок 1

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Корпус и нагревательный элемент полки при включенном электропитании имеют высокую температуру – не прикасаться! Для очистки полки не допускается применять водяную струю.

3.1	Полка предназначена для установки в помещениях с температурой окружающей среды не ниже 10°С, относительной влажностью не ниже 60% при 20°С.

3.2	Не допускается наносить механические повреждения нагревательным элементам.

3.3 	К обслуживанию полки допускаются лица прошедшие технический минимум по эксплуатации и технике безопасности при  работе на торговом технологическом оборудовании.

3.4 	Подключение полки осуществляется к электрический сети, имеющей защитной заземление.

3.5	При работе с полкой соблюдать следующие правила техники безопасности:

- не включать полку без заземления;

- загружать полку можно только вымытыми и высушенными тарелками;

- санитарную обработку производить только на обесточенной полке;

- периодически проверять исправность электропроводки и заземления;

- при обнаружении неисправностей вызвать электрика;

- включать полку только после полного устранения неисправностей.

4. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Распаковка, установка и опробование полки производится специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

После проверки состояния упаковки распаковать полку, произвести внешний осмотр, проверить комплектность, снять защитную пленку. При необходимости, протереть влажной салфеткой или нейтральными моющими средствами. Запрещается использование металлических мочалок и абразивных средств. Для очистки полки не допускается применять водяную струю. Вытереть и высушить полку.

4.2	Установку полки производить в следующем порядке:

- установить полку на ровную, горизонтальную, твердую и жаростойкую поверхность стола на расстоянии не менее 0,5 м от легковоспламеняющихся предметов;

- надежно заземлить полку, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему устройству;

- подключить полку к электросети;

- включить кнопку вкл./выкл.;

- произвести санитарный отжиг в течение 20-30 мин;

- составить Акт ввода в эксплуатацию.

4.3	Температура нагрева полки не регулируется и зависит от мощности установленного нагревательного элемента.

5. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1	Ежедневно, в конце рабочего дня, проводить санитарную обработку внутренних и внешних поверхностей полки в следующей последовательности:

-	отключить полку от электросети;

-	удалить из зоны нагрева все предметы и продукты;

-	подождать, пока полка и нагревательные элементы остынут до комнатной температуры;

-	очистить поверхность полки и нагревательных элементов, не допускать попадания капельной влаги на кнопку включения.

Перед подключением полки в электросеть, необходимо убедиться в том, что полка хорошо очищена, вымыта и высушена.

5.2	Техническое обслуживание и ремонт полки производят слесари 3-4 разрядов.

Регламентное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентном техническом обслуживании ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев  со дня продажи его через торговую сеть.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов допущенных при изготовлении и замену вышедших из строя составных частей, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда  изделие  вышло из строя по вине потребителя в результате нарушения требований указанных в паспорте.

Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу изготовителю для проведения анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Гарантии производителя и продавца подтверждаются разделом 8 настоящего паспорта.

Внимание! Обязательным условием гарантийного облуживания торгового оборудования является проведение пуско-наладочных работ специализированными сервисными организациями, имеющими Лицензию.

После проведения пуско-наладочных работ должен быть заполнен раздел 9 паспорта.

Необходимо также ежемесячно проводить планово-предупредительный, профилактический осмотр стола.

Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

-	отсутствие в паспорте отметки о проведении монтажных и пусконаладочных работ;

- 	по истечении срока гарантии;

-	при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних), вызванных    нарушениями правил и норм эксплуатации;

- 	при повреждениях вызванных стихийными бедствиями;

- 	при повреждениях вызванных грызунами и бытовыми насекомыми;

- 	при повреждениях вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или отремонтировать оборудование;

- 	при отсутствии документов на приобретение оборудования (товарная накладная, паспорт).

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации на качество изделий предъявляются изготовителю в порядке и сроки установленные законодательством, с учетом условий хранения и эксплуатации. Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

-	товарно-финансовые документы, подтверждающие факт покупки изделия;

-	паспорт изделия с отметкой о приемке изделия с производства, о продаже, о проведении пуско-наладочных работ, заверенных печатями;

-	акт о выявленных недостатках (унифицированная форма – ОС №16);

-	договор с организацией осуществлявшей пуско-наладочные работы и Лицензию этой организации на осуществление таких работ.

По вопросу рекламаций обращаться в организацию, у которой оборудование было приобретено.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

| № п/п | Наименование | Условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полка тепловая настольная |  |  |
| 2 | Паспорт | - | 1 |

Продукция соответствует техническим условиям ТУ5151-012-49889137-06;

и признана  годной к эксплуатации.

Продукция сертифицирована.

№ партии_________

Дата выпуска _____________

Штамп О.Т.К.

М.П. Производителя

142450, Московская область, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна, а/я  №  33

тел.(495) 702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан  _______________________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи __________________________________________________________________

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.                                                              М.П. Продавца

Подпись покупателя ________________________

9. ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Наименование монтажной организации_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

Адрес, телефон, реквизиты организации____________________________________________ _______________________________________________________________________________

Лицо, ответственное за проведение работ___________________________________________ _______________________________________________________________________________

Дата сдачи в эксплуатацию _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________

М.П. Монтажной организации

10. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО)

| № п.п. | Дата проведения ТО | ФИО исполнителя | Подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |