ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ

ADAGIO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Ленина, д. 209

Тел.: (49670)4-52-13(11), факс: (49670)4-52-13, E-mail: zavod@ozpk.ru

ОКПО 56832923, ОГРН 1025004541847, ИНН/КПП 5033008854/503301001

«ЗАО ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

благодарит вас за приобретения нашего оборудования.

Мы надеемся, что и в дальнейшем выбор останется за нашей продукцией. Мы, в свою очередь, постараемся не разочаровать Вас и учесть все Ваши пожелания и замечания по работе данного изделия.

Компания ЗАО «ОПК» постоянно работает над усовершенствованием продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение внешнего вида, элементов конструкции и оснащения поставляемых изделий.

Рисунки в деталях могут не полностью соответствовать Вашему изделию и приведены только для общего представления.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	6

РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	8

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	9

ТРАНСПОРТИРОВКА	12

ХРАНЕНИЕ	12

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13

СХЕМА ВИТРИНЫ	14

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	15

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	19

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Витрина – прилавокоткрытая кондитерская со встроенным компрессором и испарителем динамического типа предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли и общественного питания.

Витрина обеспечивает поддержание температуры находящихся в ней продуктов от +6ͦ С до +12ͦ С при температуре окружающей среды от   +12 ͦ С до + 25 ͦ С и относительной влажности не выше 50 %.

Внимание!Возможно выпадение конденсата на остекление витрины, при температуре окружающей среды +25 ͦ Си относительной влажности 50 %.

Внимание! Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями (сервисными службами).

По результатам пуско-наладочных работ должен быть оформлен "Акт пуска изделия в эксплуатацию".

Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, внесенных заводом-изготовителем.

Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 60 км/час. Погрузка, транспортирование, разгрузка должны производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Ориентирование ящика должна быть в соответствии с нанесенными на нём знаками. Кантовать ящик запрещается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | ADAGIO 900 | ADAGIO CUBE 900 |
| --- | --- | --- |
| Длина, мм | 936 |  |
| Ширина, мм | 764 |  |
| Высота, мм | 1302 |  |
| Полезный объем, м3 | 0,25 | 0,29 |
| Площадь экспозиции, м2 | 1,27 | 1,46 |
| Температура полезного объема | от +6℃ до +12℃ |  |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 0,63 |  |
| Номинальная мощность, Вт | 755 |  |
| Холодопроизводительность (при t0 кипения -10℃), Вт | 611 |  |
| Освещение, Вт | 28 |  |
| Электрический ток | переменный, однофазный |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| Уровень шума | менее 53 дБ |  |
| Хладагент | R 404a |  |
| Габаритные размеры в упаковке, мм -длина -глубина -высота | 1150 790 1475 |  |
| Вес нетто, кг | 127,5 | 140,5 |
| Вес брутто, кг | 183,7 | 196,7 |

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | ADAGIO | ADAGIO CUBE |
| --- | --- | --- |
| Витрина в сборе | 1 | 1 |
| Полка навесная верхняя | 1 | 1 |
| Кронштейн верхний левый | 1 | 1 |
| Кронштейн верхний правый | 1 | 1 |
| Полка навесная средняя | 1 | 1 |
| Кронштейн средний левый | 1 | 1 |
| Кронштейн средний правый | 1 | 1 |
| Полка навесная нижняя | 1 | 1 |
| Кронштейн нижний левый | 1 | 1 |
| Кронштейн нижний правый | 1 | 1 |
| Светильники | 4 | 4 |
| Присоска прозрачная для стекла | 4 | 4 |
| Опора регулируемая | 4 | 4 |
| Руководство по эксплуатации (Паспорт) | 1 | 1 |
| Упаковочный лист | 1 | 1 |
| Гарантийная сервисная книжка | 1 | 1 |

РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая меры предосторожности от механического повреждения лицевых поверхностей изделия.

2. Из внутреннего объёма достать комплектующие изделия и документацию. Ознакомиться с руководством (паспортом). Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

3. В пределах помещения изделие перемещать на поддоне или взявшись за корпус.

●Запрещается тянуть изделие за декоративные панели во избежание отрыва панелей от корпуса!

●Запрещается перемещать изделие погрузчиком без поддона во избежание повреждений холодильной и электрической систем!

4. Снять изделие с деревянного поддона, вывернув болты крепления. На их место ввернуть опоры.

●Запрещается наклонять изделие на угол более 15о во избежание попадания масла из картера компрессора во всасывающий патрубок, что может привести к выходу изделия из строя.

Придать изделию устойчивое горизонтальное положение регулировкой опор, что обеспечит бесшумную работу изделия и правильный сбор конденсата.

●Запрещается устанавливать изделие вблизи с отопительными приборами – ближе 2 м, под прямыми солнечными лучами, на сквозняках, вызываемых открыванием дверей, окон или системами искусственного климата, в помещении с повышенной влажностью! В противном случае эксплуатационные характеристики будут ниже, изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

5. Сборка изделия:

- Освободить от упаковки стеклянные полки.

- Установить полки стеклянные.

- Внутренние и наружные поверхности изделия промыть нейтральным моющим средством и протереть насухо мягкой тряпкой.

- Если изделие хранилось или транспортировалось при температуре ниже +12оС, то перед подключением к сети необходимо выдержать его при температуре выше +12оС не менее 12 часов.

Запрещается включение в сеть непрогретого изделия. Это может привести к заклиниванию компрессора и выходу изделия из строя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Электрооборудование изделия соответствует нормам безопасности, предусмотренным ГОСТ23833, ГОСТ Р МЭК 60335-2-24. Электрическая схема холодильного агрегата предусматривает защиту от длительных перегрузок.

2. Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 13109.

Примечание: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через монитор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

3. Изделие имеет шнур питания с заземляющей жилой и вилку с заземляющим контактом, к которому подключается через заземляющий контакт розетки сетевой защитный провод.

4. Изделие должно подключаться к питающей электрической линии (рис.1) через автоматический выключатель электромагнитной защиты с номиналом установки по току 6,3 А.

QF                      XP

1NРЕ

Изделие

~50Гц

220В

Рис.1. Схема подключения изделия к электросети

QF – автоматический выключатель на 6,3А

ХР – трёхполюсный разъем «EURO» вилка-розетка.

5. Изделие должно быть заземлено, заземление должно быть подсоединено к заземляющему зажиму в машинном отделении (см. схему электрическую принципиальную). Заземление должно периодически проверяться.

Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим и неисправным заземлением, без автоматического выключателя защиты, со снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении изоляции электропроводов, со снятыми или открытыми щитками машинного отделения, со стеклянным ограждением, имеющим острые кромки и повреждения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Продолжительность срока службы изделия и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации и требований настоящего паспорта.

2. Изделие отвечает своим эксплуатационным характеристикам при работе в помещении, где температура и относительная влажность не превышают соответственно: +25C и 50 % о. в., место установки удовлетворяет вышеизложенным правилам. В противном случае эксплуатационные характеристики будут ниже, что может привести к порче пищевых продуктов. Изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

3. После подключения изделия к электросети в соответствии с вышеизложенными правилами, можно приступить к его пуску с панели управления.

Панель управления представлена на рис.2.

1. Выключатель подачи питания на контроллер;

3. Общий выключатель освещения;

4. Контроллер EV3B33;

5. Кнопка выбора;

6. Кнопка включения контроллера;

7,8. Кнопки перехода в программном модуле;

8. Кнопка включение оттайки вручную.

Рис. 2. Пульт управления с контроллером EV3B33

Контроллер служит для автоматического поддержания температуры в охлаждаемом объеме и управления процессом оттайки испарителя. Заводская настройка обеспечивает оптимальный режим работы изделия. Перенастройка контроллера осуществляется только работниками сервисной службы.

4. Перед тем как начать загрузку охлаждаемого объёма изделия продуктами необходимо включить изделие в сеть и дождаться, когда температура внутри охлаждаемого объёма достигнет требуемой величины.

Изделие загружать охлаждёнными продуктами, равномерно располагая их на полках.

Запрещается загораживать воздуховоды у переднего стекла, перегружать изделие.

При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов.

5. Компрессор изделия работает циклично, выключаясь при достижении заданной температуры, и включаясь при повышении её на 2-3℃. При этом температура воздуха в отдельных точках охлаждаемого объёма может кратковременно повышаться и отличаться от показаний контроллера, что не является дефектом.

6. Во время работы изделия компрессор периодически останавливается для оттаивания испарителя. В момент оттаивания температура в охлаждаемом объёме может значительно повыситься, что не является дефектом.

7. Запотевание стеклянного ограждения изделия может произойти при влажности воздуха более 50% или при температуре окружающей среды выше 25℃, что не является дефектом.

9. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием.

10. Работниками предприятия, где установлено изделие, проводятся следующие работы, не требующие инструмента и разборки:

а) наблюдение за температурой охлаждаемого объёма;

б) наблюдение за состоянием изделия, правильной его загрузкой,чистотой системой отвода конденсата;

в) визуальный осмотр машинного отделения, при котором проверяется герметичность трубопроводов - появление следов масла в соединениях указывает на утечку хладона;

г) визуальный осмотр испарителя (воздухоохладителя) на наличие излишней снеговой шубы;

д) внутренние поверхности оборудования не реже одного раза в неделю промывают нейтральным моющим средством, затем смывают чистой теплой водой и насухо вытирают мягкой тряпкой, после чего оборудование оставляют на ночь с открытыми створками и дверками для проветривания.

Внимание! При появлении признаков некорректной работы изделия, при обнаружении утечки хладагента, необходимо немедленно отключить изделие от электросети и вызвать работника специализированной сервисной организации.

11. Поддержание работоспособности изделия предусматривает техническое обслуживание (ТО) специализированной организацией (сервисной службой дилера), проводимое ежемесячно.

12. При ТО в обязательном порядке проводятся следующие виды работ:

а) проверка комплектности и технического состояния изделия внешним осмотром;

б) проверка наличия и состояния заземляющих проводов и их соединений;

в) проверка работы освещения;

г) проверка работы автоматического оттаивания испарителя и стока конденсата;

д) очистка от пыли и грязи конденсатора холодильного агрегата;

е) проверка герметичности холодильной системы;

Проведение ТО отмечается в паспорте

Внимание! Работу по техническому обслуживанию, устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети изделии.

Внимание! Устранение неисправностей должно производиться только специализированной сервисной организацией.

13. По истечении срока службы и списания с баланса утилизация теплоизоляционного материала – пенополиуретана, путем сжигания категорически запрещается. Утилизация производится захоронением на глубину не менее двух метров на специальной свалке.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованное изделие допускается перевозить всеми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ХРАНЕНИЕ

Перед отправкой на хранение витрина  должна быть очищена, промыта и просушена.

Во время хранения витрина должна быть обесточена, укрыта от пыли и прямых солнечных лучей.

Температура в помещении, где хранится витрина, не должна быть ниже   -35℃ и выше + 40℃, относительная влажность – не более 70%. Недопустима вибрация пола или стеллажа, на котором хранится витрина.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты и заменять вышедшие из строя детали при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и хранения.

Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, животным, имуществу, за особые, случайные, штрафные или косвенные убытки любого рода или характера, включая потерю дохода или прибыли, претензии против потребителясо стороны третьего лица, в случае, если это произошло в результатенесоблюдения правил или условий эксплуатации изделия, умышленных илинеосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Ответственность завода-изготовителя в любом случае не может превышать стоимость изделия с учетом его амортизации на момент предъявления претензий.

Просим Вас перед использованием изделия внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Гарантия не предоставляется в случаях:

- длительной эксплуатации витрины в экстремальных условиях – температуре выше + 30℃ и ниже +12℃ и относительной влажности более 70%;

- в случае нарушений условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

- ̶ если изделие имеет следы попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, повреждены гарантийные пломбы (при их наличии);

- ̶ если нарушение работоспособности вызвано самостоятельным изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным заводом-изготовителем;

- ̶ если нарушение работоспособности вызвано несоответствием стандартам параметрам питающих сетей;

- ̶ если изделие имеет механические повреждения;

- ̶ если повреждения вызваны эксплуатацией изделия в условиях, превышающих установленную степень защиты IP;

- ̶ если повреждения вызваны попаданием грязи или влаги между контактами разъемов на пульте управления, блоке питания и высокочастотном кабеле для изделий с любой степенью защиты IP;

- ̶ если обнаружены повреждения, вызванные воздействием высоких или низких температур, превышающих указанные в документации на изделие, коррозией, окислением, попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомыхпо защите от которых ОПК не брала на себя обязательств ;

- ̶  если серийный номер изделия уничтожен или не читается;

- ̶ если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, стихийными бедствиями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

- ̶ если комплектность изделия не соответствует заводской поставке.

- ‒если Владелец самостоятельно или с привлечением лиц, не уполномоченных ОПК, проводил ремонт или замену блоков, комплектующих, материалов;

- - на локальные коррозионные повреждения, возникшие вследствие естественного старения или в местах сколов краски, а также абразивного воздействия на покрытие мелких камней, песка и т. д.;

- - на разбитые, треснувшие или поцарапанные декоративные детали, изменение их цвета, если это не связано с дефектом материала или неправильной заводской сборкой;

Если у Вас возникают проблемы в работе с изделием, рекомендуем предварительно получить техническую консультацию у специалистов сервисного центра по телефону ________________________ или по электронной почте __________________________. Любое вмешательство в конструкцию изделия в период гарантийного срока допустимо лишь для специалистов сервисного центра или сертифицированных мастеров.

На вмешательство других сервисных организаций должно быть получено письменное разрешение (авторизация) от завода - изготовителя. В противном случае — действие гарантии прекращается.

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЧАСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!

СХЕМА ВИТРИНЫADAGIO

СХЕМА ВИТРИНЫ ADAGIO CUBE

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Свидетельство о приемке

Витрина – прилавок ______________________________________________________,

заводской №_________________, агрегат ______________  №___________________,

изготовлена ЗАО «Озерская промышленная компания», соответствует

ТУ 5151-014-56832923-2009и  признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления________________ 20__ г.

Упаковщик №______________________

Ответственный за приемку ____________

(подпись)

М.П.

- Свидетельство о продаже

Продажа____________________________________________________________________

(наименование  и  штамп магазина)

Дата продажи ______________________________ 20__г.

Подпись продавца ___________________________

М.П.

высылается на предприятие – изготовитель

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

_________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

_________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

_________________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие _________________________________________________________________,

(название изделия)

заводской № ___________________________, с холодильным компрессором _____________________ № ____________________________, приобретенное

" ___ " ___________ 20___ г.  у ______________________________________,

(наименование организации)

город________________________,телефон____________________________,

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором№ ____________ от " ___ " _________ 20___ г. между владельцем изделияи организацией_____________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия 				Представитель организации,

производившей пуск изделия

в эксплуатацию

______________________		           __________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________ 20___ г.

М.П.							М.П.